- Нужно ли чистить дымоход?

- На территории Шарковщинского района в зимний период во время отопительного сезона происходит  больше 10 случаев загорании сажи в дымоходах.

Для возникновения процесса горения должны соблюдаться три условия: наличие горючего материала, наличие кислорода, поддерживающего процесс горения и температура воспламенения.

Какие горючие материалы попадают в дымоход?

В открытых топках нет возможности предварительного смешения топлива и воздуха, поэтому процесс горения не контролируется, а происходит естественным путем. Такое горение называется неполным. При неполном сгорании дров образуется углекислый газ (CO2), вода (H2O), угарный газ (окись углерода, CO), и ряд других веществ в твердом и газообразном состоянии. При их остывании образуется сажа, т.е. не сгоревшие угли древесины и дёготь.

Сажа воспламеняется при 550 градусах, горит не ярко, но быстро. Дёготь воспламеняется при 485 градусах, в начальной стадии горения выделяется большое количество дыма, после разогрева, вспыхивает ярким пламенем, с летящими искрами и потрескиванием.

Факторы, влияющие на образование сажи

Недостаточно высокая температура пламени. Низкая температура горения способствует образованию большего количества побочных продуктов горения и более высокой влажности дымовых газов. Существует несколько факторов, снижающих температуру пламени:

- Не произведена соответствующая теплоизоляция печи,

- В топку поступает слишком холодный воздух для сгорания (нет предварительного подогрева),

- Влажные дрова, которые снижают температуру горения из-за испарения,

- Наличие водяных теплообменников — соприкосновение пламени с охлаждающейся поверхностью.

Недостаточный приток воздуха. Если в топке нет постоянного избытка воздуха для полного сгорания. Это может, происходить преднамеренно, когда уменьшается отопление, либо не намеренно, когда нет достаточной циркуляции воздуха в помещении из–за плотно закрытых окон, либо ограничен доступ свежего воздуха из-за малого поперечного сечения стенных воздушных заслонок, воздуховодов.

Процесс образования смолы или дегтя

Как говорилось выше, в процессе горения, образуются пары воды, которые смешиваются с другими продуктами горения. При охлаждении они конденсируются в дымоходе, а в результате химической реакции образуется жидкость, которая обладает слабовыраженной кислотностью и растворяет частички сажи. Этот конденсат с отходящими дымовыми газами всасывается в поры дымохода и, высыхая, образует густой слой, прилипающий к поверхности.

Сажа, которая налипает на стенки дымохода, сужает канал и снижает тягу в дымоходе. Из-за отсутствия тяги дымовые газы находятся в дымоходе более длительное время, ускоряя процесс образования конденсата. Если дымоход не достаточно хорошо теплоизолирован и воздух проникает через трещины в трубе или через неплотно закрытую заслонку, то уходящий дым остывает сильнее и количество конденсата возрастает.

Значительно увеличивает количество конденсата. Чаще всего мы сталкиваемся с сочетанием нескольких факторов риска для дымохода:

- Неправильно заданные размеры топки

- Мало воздуха для горения

- Узкое поперечное сечение дымохода

- Повышенное содержание влаги в дровах

Накопление отложений копоти и дёгтя в печах и воздухонагревательных каминах начинается в точке сужения дымоотводов и распространяется в сторону топки. При этом в печах, в которых используются водяные теплообменники, конденсат легко появляется на переохлаждённой поверхности теплообменников. Налёт все больше и больше уменьшает поперечное сечение, тем самым усугубляя ситуацию.

Для предотвращения возникновения пожара в дымоходах важно правильно спроектировать систему отвода продуктов сгорания (потока дымовых газов в трубах), т.е. осуществить расчёт поступления подачи воздуха для сгорания совместно с отводом дымовых газов, точное изготовление, правильную эксплуатацию (сухие дрова, достаточную подачу воздуха) и регулярную профилактику. В интересах безопасности недопустимо пренебрегать периодической очисткой печи или камина, соединительных элементов, а также дымоходов.

Перед началом отопительного сезона дымоходы и печи должны быть очищены от сажи. Последующая их очистка производится не реже:

- одного раза в 3 месяца – для отопительных печей;

- одного раза в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия;

- одного раза в 1 месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.

ИНиП Шарковщинского РОЧС