Вода и здоровье

В нашей стране, благодаря широкому проведению санитарно-оздоровительных и противоэпидемических мероприятий значительно снизилась  случаи заболеваний, связанных с употреблением недоброкачественной воды. Тем не менее, до сих пор ряд инфекционных заболеваний, передающихся через воду, не удалось полностью ликвидировать. Особенно актуальна эта тема для жителей, пользующихся колодезной водой.

Качество колодезной воды во многом зависит от самих жителей.

Чтобы уберечь воду от загрязнения, необходимо строить колодец подальше (не менее 50 м) от возможных источников микробного или химического загрязнения воды, не ближе 30 м от магистралей с интенсивным движением транспортных средств.

Колодец не должен располагаться в местах, подвергаемых почвенной деформации, в местах, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах.

Оголовок (сруб) шахтного колодца должен иметь высоту не менее 0,7 м от поверхности земли, над ним устанавливается навес или будка.

По периметру оголовка (сруба)  должен быть   выполнен «замок» из тщательно уплотненной глины или жирного суглинка  глубиной  2 метра и шириной 1метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта шириной 1-2 м с уклоном 0,1 от колодца. На дне шахтного колодца оборудуется обратный гравийный фильтр.  Швы между кольцами следует заделать цементом.

При устройстве шахтного колодца из дерева используются определенные породы древесины в виде брёвен или брусьев: для венцов надводной части ствола (шахты)  - ель или сосна, для водоприёмной части ствола (шахты)  - лиственница, 	ольха, вяз, дуб.

Не допускайте попадания мусора в колодец. Обустраивайте туалеты так, чтобы исключить проникновение загрязняющих веществ в грунтовые воды. На приусадебном участке используйте минимальное количество удобрений и пестицидов.

Проверять качество воды нужно сразу после постройки колодца, при покупке участка с колодцем, после любой его чистки, при проявлении каких-либо внешних изменений качества воды.

С профилактической целью не реже 1 раза в год, а также по окончании строительства новых или после очистки и ремонта существующих шахтных колодцев необходимо осуществлять  их дезинфекцию.  Исследовать воду на микробиологические показатели можно в лаборатории ГУ «Шарковщинский рай ЦГЭ», на санитарно-химические показатели – лаборатории ГУ «Миорский зональный ЦГЭ». За истекший период 2018 года проведено 14 микробиологических исследований колодезной воды, а также 8 санитарно-химических исследований воды, из которых 4(50%) с положительным результатом. Исследованные пробы воды не соответствуют по требованиям санитарных норм и правил по показателям жесткость и хлориды.

В нашем районе обеспеченно постоянный	государственный санитарный надзор за безопасностью и качеством воды централизованных систем и источников нецентрализованного водоснабжения.

Помощник врача-гигиениста

Дубовик М.В.